PRZEDMIAR ROBÓT

| 45000000-7 | Roboty budowlane |  |  | Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |  |  |  |  |
| 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
| 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty |  |  |  |  |
| 45262300-4 | Betonowanie |  |  |  |
| 45262520-2 | Roboty murowe |  |  |  |
| 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach |  |  |  |  |
| 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne |  |  |  |  |
| 45320000-6 | Roboty izolacyjne |  |  |  |
| 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |  |  |  |  |
| 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |  |  |  |  |
| 45410000-4 | Tynkowanie |  |  |  |
| 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej |  |  |  |  |
| 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian |  |  |  |  |
| 45443000-4 | Roboty elewacyjne |  |  |  |
| NAZWA INWESTYCJI |  | : | Przebudowa i rozbudowa budynków wiat gospodarczych na cele ponieszczeń terapeutycznych - faza 1 |  |
| ADRES INWESTYCJI |  | : | Ul. Północna 18, 05-870 Bramki k/Błonia |  |
|  |  |  | Dz. ew. nr 12/1 |  |
| INWESTOR |  | : Krajowe stowarzyszenie przyłącz się do nas, w Bramkach |  |  |
| ADRES INWESTORA |  | : | Ul. Północna 18, 05-870 Bramki k/Błonia |  |
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE |  |  | : | Radosław Dutkowski |
| DATA OPRACOWANIA |  |  | : | 20.12.2017 |

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania	Data zatwierdzenia

20.12.2017

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

DZIAŁY PRZEDMIARU

| Lp. | Kod wg | Nazwa działu | Od | Do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CPV |  |  |  |
| 1 | 45111300-1 | Rozbiórki | 1 | 5 |
| 2 | 45000000-7 | Roboty stanu zero | 6 | 22 |
| 2.1 | 45111200-0 | Roboty ziemne | 6 | 8 |
| 2.2 | 45262300-4 | Roboty fundamentowe | 9 | 15 |
| 2.3 | 45320000-6 | Izolacja ław i ścian fundamentowych | 16 | 20 |
| 2.4 | 45432000-4 | Posadzki | 21 | 22 |
| 3 | 45000000-7 | Stan surowy | 23 | 49 |
| 3.1 | 45262300-4 | Roboty żelbetowe | 23 | 26 |
| 3.2 | 45262520-2 | Roboty murowe | 27 | 29 |
| 3.3 | 45261000-4 | Dach | 30 | 34 |
| 3.4 | 45421000-4 | Stolarka i ślusarka | 35 | 37 |
| 3.5 | 45432000-4 | Posadzki | 38 | 39 |
| 3.6 | 45443000-4 | Elewacja | 40 | 49 |
| 4 | 45400000-1 | Wykończenia | 50 | 63 |
| 4.1 | 45410000-4 | Tynki, okładziny, malowania | 50 | 58 |
| 4.2 | 45432000-4 | Posadzki | 59 | 63 |
| 5 | 45300000-0 | Instalacje | 64 | 91 |
| 5.1 | 45310000-3 | Instalacje elektryczne | 64 | 79 |
| 5.2 | 45331000-6 | Instalacje sanitarne | 80 | 91 |

- 2 -

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14129

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45111300-1 | Rozbiórki |  |  |  |
| 1 | KNR 4-04 | Demontaż elewacji frontowej | m2 |  |  |
| d.1 | 0404-07 |  |  |  |  |
|  | analogia | 36,00 | m2 | 36,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36,000 |
| 2 | KNR 4-04 | Demontaż istniejącego wyposażenia | m2 |  |  |
| d.1 | 0404-07 |  |  |  |  |
|  | analogia | 51,00 | m2 | 51,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 51,000 |
| 3 | KNR 4-04 | Usunięcie zbędnej konstrukcji stalowej | m2 |  |  |
| d.1 | 0801-01 |  |  |  |  |
|  | analogia | 5,99 | m2 | 5,990 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,990 |
| 4 | KNR-W 4-01 | Wywiezienie materiałów rozbórkowych spryzmowanych samochodami skrzy- | m3 |  |  |
| d.1 | 0109-09 | niowymi na odległość do 1 km |  |  |  |
|  |  | (51+36)*0,1 | m3 | 8,700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,700 |
| 5 | KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy na- | m3 |  |  |
| d.1 | 0109-10 | stępny 1 km |  |  |  |
|  |  | Krotność = 9 |  |  |  |
|  |  | poz.4 | m3 | 8,700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,700 |
| 2 | 45000000-7 | Roboty stanu zero |  |  |  |
| 2.1 | 45111200-0 | Roboty ziemne |  |  |  |
| 6 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w | m3 |  |  |
| d.2. | 0206-02 | gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od- |  |  |  |
| 1 |  | ległość do 1 km |  |  |  |
|  |  | 8,90*1,90*2,50 | m3 | 42,275 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42,275 |
| 7 | KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na | m3 |  |  |
| d.2. | 0217-06 | odkład w gruncie kat. III |  |  |  |
| 1 |  | (8,90+2,60+1,90+1,90)*1,90*1,90/2 | m3 | 27,617 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27,617 |
| 8 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; | m3 |  |  |
| d.2. | 0320-0201 | głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m |  |  |  |
| 1 |  | poz.7 | m3 | 27,617 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27,617 |
| 2.2 | 45262300-4 | Roboty fundamentowe |  |  |  |
| 9 | KNR 2-02 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 |  |  |
| d.2. | 1101-01 |  |  |  |  |
| 2 |  | pod ściany nośne |  |  |  |
|  |  | (1,40*3+8,62+2,48)*0,55*0,10 | m3 | 0,842 |  |
|  |  | pod ściany działowe |  |  |  |
|  |  | 8,47*0,30*0,10 | m3 | 0,254 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,096 |
| 10 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty | kg |  |  |
| d.2. | 0259-03 | gładkie o śr. do 7 mm |  |  |  |
| 2 |  | 1,02*(1,40*3+8,62+2,48)/0,15*0,222<ława> | kg | 23,097 |  |
|  |  | 1,83*(8,72+2,84)/0,15*0,222<belka fundamentowa> | kg | 31,309 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 54,406 |
| 11 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty | kg |  |  |
| d.2. | 0259-04 | żebrowane o śr. 12-14 mm |  |  |  |
| 2 |  | (1,40*3+8,62+2,48)*4*0,888<ława> | kg | 54,346 |  |
|  |  | (8,72+2,84)*10*0,888<belka fundamentowa> | kg | 102,653 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 156,999 |
| 12 | KNR-W 2-02 | Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0.6 m w desko- | m3 |  |  |
| d.2. | 0232-01 | waniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem |  |  |  |
| 2 |  | pod ściany nośne |  |  |  |
|  |  | (1,40*3+8,61+2,48)*0,45*0,30 | m3 | 2,064 |  |
|  |  | pod ściany działowe |  |  |  |
|  |  | 8,47*0,20*0,20 | m3 | 0,339 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,403 |
| 13 | KNR-W 2-02 | Ściany betonowe grubości 20 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu U-Form - | m2 |  |  |
| d.2. | 0234-01 | transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 3 - |  |  |  |

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14129

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ściana (belka fundamentowa) i częściowo słupy |  |  |  |
|  |  | (8,72+2,84)*0,50 | m2 | 5,780 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,780 |
| 14 | KNR-W 2-02 | Ściany betonowe w deskowaniu U-Form - dodatek za każdy następny cm gru- | m2 |  |  |
| d.2. | 0234-05 | bości - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem - dodatek |  |  |  |
| 2 |  | dla ścian gr.25 cm |  |  |  |
|  |  | Krotność = 5 |  |  |  |
|  |  | poz.13 | m2 | 5,780 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,780 |
| 15 | KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 |  |  |
| d.2. | 0101-05 |  |  |  |  |
| 2 |  | (2,84+2,83+2,75+2,64)*0,89*0,25 | m3 | 2,461 |  |
|  |  | (0,67+3,00+0,80+3,00+0,25)*1,39*0,25 | m3 | 2,683 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,144 |
| 2.3 | 45320000-6 | Izolacja ław i ścian fundamentowych |  |  |  |
| 16 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław | m2 |  |  |
| d.2. | 0604-02 | fundamentowych betonowych |  |  |  |
| 3 |  | Ławy |  |  |  |
|  |  | (1,40*3+8,50+2,48)*0,45 | m2 | 6,831 |  |
|  |  | Ściany |  |  |  |
|  |  | (8,72*2+2,59)*0,25 | m2 | 5,008 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,839 |
| 17 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2 |  |  |
| d.2. | 0603-09 | zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa |  |  |  |
| 3 |  | Ławy |  |  |  |
|  |  | (1,40*6+0,45*8+8,72*2+2,03+1,59+4,40)*0,30 | m2 | 11,238 |  |
|  |  | Belki |  |  |  |
|  |  | (0,71+0,45+2,83+2,75+2,64+2,64+2,75+2,58)*0,50 | m2 | 8,675 |  |
|  |  | Ściany i słupy |  |  |  |
|  |  | (0,25*6+8,72*2+1,69+0,44+0,25+2,13)*1,39 | m2 | 32,596 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52,509 |
| 18 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2 |  |  |
| d.2. | 0603-10 | zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa |  |  |  |
| 3 |  | poz.17 | m2 | 52,509 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52,509 |
| 19 | KNR 9-15 | Izolacje cieplne ze styropianu EPS gr.12 cm - pionowe | m2 |  |  |
| d.2. | 0401-01 |  |  |  |  |
| 3 |  | (0,25+0,44+8,72)*1,39 | m2 | 13,080 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13,080 |
| 20 | KNNR-W 3 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania | m2 |  |  |
| d.2. | 0207-01 | powierzchni |  |  |  |
| 3 |  | (8,72+0,44+0,25)*1,39 | m2 | 13,080 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13,080 |
| 2.4 | 45432000-4 | Posadzki |  |  |  |
| 21 | KNR 2-02 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | m3 |  |  |
| d.2. | 1101-07 |  |  |  |  |
| 4 | analogia | 1,90*8,72*1,16 | m3 | 19,219 |  |
|  |  | 6,58*8,54*0,23 | m3 | 12,924 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32,143 |
| 22 | KNR 2-02 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na | m3 |  |  |
| d.2. | 1101-01 z.sz. | samochodzie. |  |  |  |
| 4 | 5.4. 9913 | 1,90*8,72*0,10 | m3 | 1,657 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,657 |
| 3 | 45000000-7 | Stan surowy |  |  |  |
| 3.1 | 45262300-4 | Roboty żelbetowe |  |  |  |
| 23 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty | kg |  |  |
| d.3. | 0259-03 | gładkie o śr. do 7 mm |  |  |  |
| 1 |  | 0,98*(4,25*3+3,95*4)/0,10*0,222<słupy> | kg | 62,113 |  |
|  |  | 0,98*(2,84+8,72)/0,15*0,222<wieniec> | kg | 16,767 |  |
|  |  | 1,73*8,97/0,15*0,222<podciąg> | kg | 22,967 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 101,847 |
| 24 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty | kg |  |  |
| d.3. | 0259-04 | żebrowane o śr. 12-14 mm |  |  |  |
| 1 |  | (4,25*3+3,95*4)*8*0,888<słupy> | kg | 202,819 |  |
|  |  | - 4 - |  |  |  |

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14129

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (2,84+8,72)*8*0,888<wieniec> | kg | 82,122 |  |
|  |  | 8,97*10*0,888<podciąg> | kg | 79,654 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 364,595 |
| 25 | KNR-W 2-02 | Słupy żelbetowe o wysokości do 4 m w deskowaniu U-Form o stosunku de- | m3 |  |  |
| d.3. | 0238-05 | skowanego obwodu do przekroju do 16.5 - transport betonu pompą, pozosta- |  |  |  |
| 1 |  | łych materiałów wyciągiem |  |  |  |
|  |  | (0,89+2,86)*(0,25*0,25)*3 | m3 | 0,703 |  |
|  |  | 3,95*(0,25*0,25)*4 | m3 | 0,988 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,691 |
| 26 | KNR-W 2-02 | Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko- | m3 |  |  |
| d.3. | 0242-03 | wanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompą, pozostałych |  |  |  |
| 1 |  | materiałów wyciągiem |  |  |  |
|  |  | (2,84+8,72)*0,25*0,25 | m3 | 0,723 |  |
|  |  | 8,97*0,25*0,45 | m3 | 1,009 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,732 |
| 3.2 | 45262520-2 | Roboty murowe |  |  |  |
| 27 | KNR 9-10 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości war- | m2 |  |  |
| d.3. | 0153-01 | stwy konstrukcyjnej 24 cm z bloków SILIKAT N 24 lub NP 24 wykonane na za- |  |  |  |
| 2 |  | prawie tradycyjnej |  |  |  |
|  |  | 3,03*3,05-1,00*2,05-3,03*0,25 | m2 | 6,434 |  |
|  |  | 8,66*2,45-3*1,65*2 | m2 | 11,317 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17,751 |
| 28 | KNR 9-10 | Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z ce- | m2 |  |  |
| d.3. | 0157-03 | gieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie tradycyjnej |  |  |  |
| 2 |  | 29,28-1,00*2,05 | m2 | 27,230 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27,230 |
| 29 | NNRNKB | (z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych | m |  |  |
| d.3. | 202 0160-01 |  |  |  |  |
| 2 |  | 1,50*3 | m | 4,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,500 |
| 3.3 | 45261000-4 | Dach |  |  |  |
| 30 | KNNR 2 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej | m2 |  |  |
| d.3. | 0604-02 |  |  |  |  |
| 3 |  | 71,80 | m2 | 71,800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 71,800 |
| 31 | KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa- | m2 |  |  |
| d.3. | 0612-03 | nych na sucho - jedna warstwa gr 15 cm |  |  |  |
| 3 |  | 71,80 | m2 | 71,800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 71,800 |
| 32 | KNR 2-05 | Lekka obudowa dachu płaskiego z płyt z rdzeniem PIR, 10cm | m2 |  |  |
| d.3. | 1004-01 |  |  |  |  |
| 3 | analogia | 8,97*2,90 | m2 | 26,013 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26,013 |
| 33 | NNRNKB | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 | m2 |  |  |
| d.3. | 202 0541-02 | cm |  |  |  |
| 3 |  | 9,00*2+2,90*0,30 | m2 | 18,870 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18,870 |
| 34 |  | Renowacja starego pokrycia dachowego | m2 |  |  |
| d.3. | analiza indy- |  |  |  |  |
| 3 | widualna | 66,50 | m2 | 66,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 66,500 |
| 3.4 | 45421000-4 | Stolarka i ślusarka |  |  |  |
| 35 | NNRNKB | (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW | m2 |  |  |
| d.3. | 202 1025-04 |  |  |  |  |
| 4 |  | 3,00*1,65*2 | m2 | 9,900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,900 |
| 36 | KNR-W 2-02 | Ościeżnice drewniane do drzwi | m2 |  |  |
| d.3. | 1026-01 |  |  |  |  |
| 4 |  | 1,00*2,05*2 | m2 | 4,100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,100 |
| 37 | KNR-W 2-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- | m2 |  |  |
| d.3. | 1022-01 | kończone |  |  |  |
| 4 |  | 1,00*2,00*2 | m2 | 4,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |
|  |  | - 5 - |  |  |  |

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14129

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | 45432000-4 | Posadzki |  |  |  |
| 38 | KNNR 2 | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa | m2 |  |  |
| d.3. | 0604-01 |  |  |  |  |
| 5 |  | 72,30*2 | m2 | 144,600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 144,600 |
| 39 | KNNR 2 | Izolacje poziome cieplne z płyt styropianowych układanych na wierzchu kons- | m2 |  |  |
| d.3. | 0602-03 | trukcji na sucho jednowarstwowo - EPS 100 gr.15,0 cm |  |  |  |
| 5 |  | 72,30 | m2 | 72,300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 72,300 |
| 3.6 | 45443000-4 | Elewacja |  |  |  |
| 40 | NNRNKB | (z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu i jednej | m2 |  |  |
| d.3. | 202 2608-01 | warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowa- |  |  |  |
| 6 | analogia | nej, z mozaiki szklanej - BSO |  |  |  |
|  |  | 7,36+29,01+2,80*8,90 | m2 | 61,290 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 61,290 |
| 41 | KNR AT-31 | Ocieplenie ścian z okładziną z płytek klinkierowych 25x6 cm; płyty styropiano- | m2 |  |  |
| d.3. | 0206-07 | we gr. 12 cm |  |  |  |
| 6 |  | 8,90*0,30 | m2 | 2,670 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,670 |
| 42 | NNRNKB | (z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków - ościeża - jedna warstwa siatki | m2 |  |  |
| d.3. | 202 2608-07 |  |  |  |  |
| 6 |  | 3,00*2+1,65*4 | m2 | 12,600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,600 |
| 43 | KNR 0-23 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- | m |  |  |
| d.3. | 2612-09 | kołowej |  |  |  |
| 6 |  | 8,90 | m | 8,900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,900 |
| 44 | NNRNKB | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej o szer.w rozwinięciu do 25 cm | m2 |  |  |
| d.3. | 202 0541-01 | - parapety |  |  |  |
| 6 |  | 3,00*2*0,20 | m2 | 1,200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,200 |
| 45 | NNRNKB | (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 110 mm łączone | m |  |  |
| d.3. | 202 0546-01 | na klej - montaż rynien |  |  |  |
| 6 |  | 1 | m | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 46 | NNRNKB | (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 110 mm łączone | szt. |  |  |
| d.3. | 202 0546-02 | na klej - montaż lejów spustowych |  |  |  |
| 6 |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 47 | NNRNKB | (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 110 mm łączone | szt. |  |  |
| d.3. | 202 0546-04 | na klej - montaż denek rynnowych |  |  |  |
| 6 |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 48 | NNRNKB | (z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 90 mm | m |  |  |
| d.3. | 202 0550-02 |  |  |  |  |
| 6 |  | 2,40 | m | 2,400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,400 |
| 49 | NNRNKB | (z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 90 mm | szt. |  |  |
| d.3. | 202 0550-06 |  |  |  |  |
| 6 |  | 3 | szt. | 3,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,000 |
| 4 | 45400000-1 | Wykończenia |  |  |  |
| 4.1 | 45410000-4 | Tynki, okładziny, malowania |  |  |  |
| 50 | KNR K-04 | Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobe- | m2 |  |  |
| d.4. | 0302-01 | tonowym wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego |  |  |  |
| 1 |  | 6,00*2+8,54*2,80+19,04 | m2 | 54,952 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 54,952 |
| 51 | KNR K-04 | Tynki gipsowe na ościeżach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazo- | m2 |  |  |
| d.4. | 0302-06 | betonowym wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego |  |  |  |
| 1 |  | (3,00*2+1,65*4)*0,18+0,25*3*2,80 | m2 | 4,368 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,368 |
|  |  | - 6 - |  |  |  |

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14129

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | KNR K-04 | Tynki gipsowe jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie gru- | m2 |  |  |
| d.4. | 0302-10 | bości 10 mm z gipsu tynkarskiego - dodatek za pogrubienie o 5 mm |  |  |  |
| 1 |  | poz.50+poz.51 | m2 | 59,320 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 59,320 |
| 53 | KNR-W 2-02 | Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- | m2 |  |  |
| d.4. | 2004-07 | wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 |  |  |  |
| 1 |  | (0,30*6+0,35*2)*3,57 | m2 | 8,925 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,925 |
| 54 | NNRNKB | (z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalo- | m2 |  |  |
| d.4. | 202 2027-03 | wym 50 |  |  |  |
| 1 |  | 8,54*3,14 | m2 | 26,816 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26,816 |
| 55 | NNRNKB | (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym | m2 |  |  |
| d.4. | 202 2030-01 |  |  |  |  |
| 1 |  | 71,80 | m2 | 71,800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 71,800 |
| 56 | KNR 4-01 | Obsadzenie podokienników drewnianych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł | szt. |  |  |
| d.4. | 0321-02 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 57 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- | m2 |  |  |
| d.4. | 1510-01 | ków gładkich bez gruntowania |  |  |  |
| 1 |  | poz.52 | m2 | 59,320 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 59,320 |
| 58 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su- | m2 |  |  |
| d.4. | 1510-07 | chych tynków z gruntowaniem |  |  |  |
| 1 |  | poz.53+poz.54+poz.55 | m2 | 107,541 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 107,541 |
| 4.2 | 45432000-4 | Posadzki |  |  |  |
| 59 | KNR 2-22 | Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko | m2 |  |  |
| d.4. | 1003-02 |  |  |  |  |
| 2 | analogia | 72,30 | m2 | 72,300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 72,300 |
| 60 | KNR 2-22 | Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm | m2 |  |  |
| d.4. | 1003-03 | Krotność = 2 |  |  |  |
| 2 | analogia | 72,30 | m2 | 72,300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 72,300 |
| 61 | KNR 2-02 | Posadzki - dopłata za zbrojenie włóknami | m2 |  |  |
| d.4. | 1106-07 |  |  |  |  |
| 2 | analogia | poz.59 | m2 | 72,300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 72,300 |
| 62 | KNR-W 2-02 | Posadzki z płytek terakotowych na zaprawie klejowej układane metodą regu- | m2 |  |  |
| d.4. | 1109-05 | larną |  |  |  |
| 2 |  | 72,30 | m2 | 72,300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 72,300 |
| 63 | KNR-W 2-02 | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej | m |  |  |
| d.4. | 1115-02 |  |  |  |  |
| 2 |  | 0,50+8,54+0,25+6,97+8,54+6,77+0,55*4+0,25*4 | m | 34,770 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34,770 |
| 5 | 45300000-0 | Instalacje |  |  |  |
| 5.1 | 45310000-3 | Instalacje elektryczne |  |  |  |
| 64 | KNNR 5 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- | szt. |  |  |
| d.5. | 0407-03 | cach |  |  |  |
| 1 |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 65 | KNNR 5 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach | szt. |  |  |
| d.5. | 0407-01 |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | szt. | 3,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,000 |
|  |  | - 7 - |  |  |  |

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14129

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | KNNR 5 | Przebijanie otworów dla korytek kablowych o długości do 1 ceg. w ścianach | otw. |  |  |
| d.5. | 1209-0505 | lub stropach z cegły |  |  |  |
| 1 |  | 5 | otw. | 5,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,000 |
| 67 | KNNR 5 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przy- | m |  |  |
| d.5. | 0110-04 | kręcane do cegły |  |  |  |
| 1 |  | 25,00 | m | 25,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,000 |
| 68 | KNNR 5 | Osprzęt instalacyjny przeciwwybuchowy - puszki przelotowe | szt. |  |  |
| d.5. | 0310-01 |  |  |  |  |
| 1 |  | 12 | szt. | 12,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,000 |
| 69 | KNNR 5 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. |  |  |
| d.5. | 0306-02 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 70 | KNNR 5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- | szt. |  |  |
| d.5. | 0308-01 | nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 |  |  |  |
| 1 |  | 10 | szt. | 10,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,000 |
| 71 | KNNR 5 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto- | m |  |  |
| d.5. | 0209-01 | wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 3x2,5 mm |  |  |  |
| 1 |  | 3*35,00 | m | 105,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 105,000 |
| 72 | KNNR 5 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na | m |  |  |
| d.5. | 0206-04 | podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5 mm |  |  |  |
| 1 |  | 8*10,00 | m | 80,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80,000 |
| 73 | KNNR 5 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na | m |  |  |
| d.5. | 0206-04 | podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5 mm |  |  |  |
| 1 |  | 8,50*8+6,50*2+3,00*2 | m | 87,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 87,000 |
| 74 | KNNR 5 | Oprawy oświetleniowe przykręcane LED | kpl. |  |  |
| d.5. | 0502-03 |  |  |  |  |
| 1 |  | 8 | kpl. | 8,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,000 |
| 75 | KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar |  |  |
| d.5. | 1301-01 |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | pomiar | 3,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,000 |
| 76 | KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. |  |  |
| d.5. | 1305-01 |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | prób. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 77 | KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. |  |  |
| d.5. | 1305-02 |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | prób. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 78 | KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. |  |  |
| d.5. | 1304-05 |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 79 | KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. |  |  |
| d.5. | 1304-06 |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 5.2 | 45331000-6 | Instalacje sanitarne |  |  |  |
| 80 | KNR 0-31 | Łączenie systemu AluPex z innymi technologiami - rury stalowe czarne lub | szt. |  |  |
| d.5. | 0219-06 | OC, kształtki gwintowane, armatura łączona na gwint, rury i kształtki z tworzyw |  |  |  |

- sztucznych z gwintem PVC, PE. PB itp. śr 25 mm

  - 8 -

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14129

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 81 | KNR 0-31 | Rurociągi z AluPex o śr. 25 mm układane na przegrodach budowlanych w bu- | m |  |  |
| d.5. | 0201-03 | dynkach |  |  |  |
| 2 |  | 9,00*2 | m | 18,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18,000 |
| 82 | KNR 0-31 | Rurociągi z AluPex o śr. 16 mm układane na przegrodach budowlanych w bu- | m |  |  |
| d.5. | 0201-01 | dynkach |  |  |  |
| 2 |  | 6,20*2*4 | m | 49,600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49,600 |
| 83 | KNR 0-31 | Grzejniki stalowe panelowe V-22 wys. 600 mm dł. 1500 mm montowane na | szt. |  |  |
| d.5. | 0205-08 | ścianie |  |  |  |
| 2 |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 84 | KNR 0-31 | Grzejniki stalowe panelowe VK; podłączenie do instalacji c.o. ze ściany śr. 15 | szt. |  |  |
| d.5. | 0207-01 | mm + podwójny zawór odcinający |  |  |  |
| 2 |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 85 | KNR 0-35 | Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C | szt. |  |  |
| d.5. | 0215-04 |  |  |  |  |
| 2 |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 86 | KNR 0-31 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz- | m |  |  |
| d.5. | 0218-03 | kalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe |  |  |  |
| 2 |  | poz.81+poz.82 | m | 67,600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 67,600 |
| 87 | KNR 0-31 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz- | m |  |  |
| d.5. | 0218-04 | kalnych - próba wodna ciśnieniowa długość 40-80 m |  |  |  |
| 2 | uwaga pod |  |  |  |  |
|  | tablicą | poz.86 | m | 67,600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 67,600 |
| 88 | KNR 0-31 | Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji | szt. |  |  |
| d.5. | 0218-05 |  | grzejni- |  |  |
| 2 |  |  | ków |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
|  |  |  | grzejni- |  |  |
|  |  |  | ków |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 89 | KNR 0-31 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm powlekane folią; ruro- | m |  |  |
| d.5. | 0114-06 | ciąg o śr. 25 mm |  |  |  |
| 2 |  | poz.81 | m | 18,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18,000 |
| 90 | KNR 0-31 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm powlekane folią; ruro- | m |  |  |
| d.5. | 0114-04 | ciąg o śr. 16 mm |  |  |  |
| 2 |  | poz.82 | m | 49,600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49,600 |
| 91 | KNR 2-17 | Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworu ssą- | szt. |  |  |
| d.5. | 0208-01 | cego do 200 mm (masa do 25 kg) |  |  |  |
| 2 |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |

- 9 -

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14129